VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETAUS VANDENS NULEIDIMO SISTEMŲ VILNIAUS SENAMIESTYJE IR MIESTO ISTORINIUOSE PASTATUOSE ĮRENGIMO IR EKSPLOATACIJOS  TVARKOS TVIRTINIMO

2006 m. rugsėjo 25 d. Nr.   30-1737

Vilnius

T v i r t i n u  Lietaus vandens nuleidimo sistemų Vilniaus senamiestyje ir miesto istoriniuose pastatuose įrengimo ir eksploatacijos tvarką (pridedama).

| Administracijos direktorius | Valdas Klimantavičius |
| --- | --- |

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2006 m. rugsėjo 25 d.

įsakymu Nr. 30-1737

LIETAUS VANDENS NULEIDIMO SISTEMŲ VILNIAUS SENAMIESTYJE IR MIESTO  STORINIUOSE PASTATUOSE ĮRENGIMO IR EKSPLOATACIJOS TVARKA

    - Vilniaus senamiesčio ir miesto istorinių pastatų statybos, rekonstrukcijos ar remonto projektai atitinkamose institucijose suderinami, o statiniai priimami naudoti tik jei yra atsižvelgta į šios tvarkos reikalavimus.

    - Jei gatvėje yra įrengta lietaus vandens nuleidimo kanalizacijos trasa ir šuliniai, pastato lietaus vandens surinkimo sistemą, tiek iš gatvės, tiek iš kiemo būtina prijungti prie miesto lietaus kanalizacijos tinklo.

    - Gatvėje nesant lietaus vandens kanalizacijos trasų ir šulinių, būtina įrengti lietaus vandens nuleidimo latakus šaligatviuose. Latakai turi būti tvirti ir atsparūs fizinei apkrovai, dengti ketaus arba plieno grotelėmis, nekelti nepatogumų ir pavojaus pėsčiųjų eismui. Lietaus vandens nuleidimo stovas su lataku, įrengtu šaligatvyje, sujungiamas statmenai, be vandens nukreipimo alkūnės.

    - Įrengiant lietaus vandens nuleidimą į lietaus kanalizaciją visur būtina įrengti  2,5-3 m aukščio ketaus (tvirto metalo) stovus su  pravalomis.

    - Ten, kur lietaus vandens nuleidimo sistema įrengta ir prijungta prie miesto lietaus kanalizacijos tinklo, bet stovuose neįrengtos pravalos, tvarkant sistemą, būtina įrengti ketaus (tvirto metalo) stovus su pravalomis.

    - Kai šaligatvis yra siauresnis nei 1 m, pastatų sienose būtina įrengti 2,5-3 m. aukščio nišas lietvamzdžių stovams su pravala. Jei pastate yra nišos lietvamzdžiams, stovus reikia įrengti jose, o ne greta.

    - Kai šaligatvis siauresnis nei 1 m, o nišų lietvamzdžių stovams sienose įrengti neįmanoma, lietvamzdžių stovai turi būti kiek įmanoma prigludę prie sienos, pravala pasukta išilgai sienos.

    - Jei pastate negalima (dėl sienos konstrukcijos ar gali būti pažeistos termoizoliacinės savybės)  įrengti nišos lietvamzdžiui, privalu įrengti 1-1,5 m aukščio tvirto metalo dekoratyvines lietvamzdžių stovų apsaugas.

    - Lietvamzdžiai turi būti tik apskrito profilio, išskyrus tuos atvejus, kur istoriniais tyrimais nustatyta buvus kitokį profilį.

    - Ant istorinių pastatų fasadų lietaus vandens nuleidimo sistemoms negalima naudoti plastikinių lovių, vamzdžių ir pravalų. Plastikinės dalys gali būti naudojamos tik požeminei lietaus vandens surinkimo sistemos daliai.

    - Įrengus lietaus vandens nuleidimo sistemą, būtina su darbų užsakovu praktiškai patikrinti šią sistemą ir atliktus darbus atskiru aktu perduoti pastatą eksploatuojančiai įmonei, gyventojų bendrijai ar savininkui, atsakingiems už pastato priežiūrą, taip pat už tvarkingą lietaus vandens nuleidimo sistemos funkcionavimą.

    - Stogų ir šaligatvių latakai bei stovai turi būti kasmet vėlyvą rudenį valomi (nuo lapų, susikaupusių dulkių, dūlėjančios stogo dangos atliekų ar kitų nešvarumų) ir nuolat prižiūrimi pastatus eksploatuojančių įmonių.

    - Šios tvarkos privalo laikytis visos už pastatų statybą ir jų eksploataciją atsakingos organizacijos, savininkai ir gyventojai, statantys, tvarkantys ar atnaujinantys savo pastatus ir jų aplinką.

_____________________________________